Статья в журнале «АВОК»

В настоящее время имеется достаточно большой и многоплановый опыт применения  в регионах России различных систем отопления, источников энергии и тепла в коммерческом жилье, гостиницах, офисах, спортивных и зрелищных зданиях и сооружениях.

Продолжается эксперимент проектирования и строительства объектов с применением всех энергосберегающих систем. Практика энергетических обследований свидетельствует, что основные потери сосредоточены в звене потребления, распределения и транспортировки Тепла. Таким образом, в первую очередь должно быть выработано приоритетное направление постепенной реконструкции и внедрения энергосберегающих технологий с учетом этих факторов. Всех потерь можно избежать, если максимально приблизить источники тепла к потребителю. По экологическим и экономическим соображениям это можно сделать только при использовании экологически чистого вида топлива, каковым является электричество. При этом повышается надежность, экономическая целесообразность и комфортность обеспечения теплом потребителей. Создаются условия ввода в действие систем теплоснабжения в срок ввода жилья и других объектов во многих случаях с опережающими темпами без замораживания огромных капитальных средств в теплосети. Для создания таких условий необходимо использовать модульное электрическое отопление.

С появлением технологии прямого электрического отопления этот вид отопления стал самым удобным и перспективным для помещений любого класса. Состоит оно из отопительных модулей, которые преобразуют электроэнергию в тепло без промежуточных теплоносителей и устанавливаются в любом помещении. Система отопления позволяет создать и автоматически поддерживать комфортный климат в любом помещении.

Электроконвекторы

При использовании стационарного оборудования нет необходимости в постоянном контроле за его работой. Заданная температура поддерживается аппаратом в течение длительного времени, при этом в помещении полностью обеспечена пожарная и экологическая безопасность. Поддержание температуры обеспечивается встроенным или выносным настенным термостатом. Как правило, регулируемый диапазон температур             5 – 300  С. Пожаробезопасность обеспечивается специальной конструкцией нагревательного элемента и наличием датчика, отключающего питание при перегреве ТЭНа  выше 1000 С.   Но электрические системы не всегда бывают бесшумными и безопасными. Основной частью электрического модуля является нагревательный элемент. Он состоит из двух частей – стальной трубки с помещенной в нее нитью накаливания или проще ТЭНа и алюминиевого диффузора для распределения тепла. Поскольку при нагреве коэффициент расширения алюминия в два раза больше, чем  стали, то состоящий из стали ТЭН и алюминиевый диффузор будут расширяться не одинаково. В результате трения диффузора о трубку ТЭНа появляется  характерное потрескивание и шум, что приводит к плохому теплообмену и риску местного перегрева, который вызывает плавление алюминиевого диффузора, что, в свою очередь, приводит к быстрому износу оборудования. Становится очевидной необходимость моноблочной структуры, где нагревательный элемент и диффузор составляют единое целое.

Таким качеством обладают нагревательные элементы передовых заводов Европы. Преимущество системы заключается в том, что устраняется проблема с разницей коэффициентов расширения стальной трубки ТЭНа и алюминиевого диффузора. Весь узел растягивается равномерно, без толчков, шума и износа, что приводит к возможности очень продолжительного срока эксплуатации отопительных модулей. Наконец, сам диффузор, благодаря специальной форме лопаток, обеспечивает однородный тепловой поток, гарантирует превосходную производительность и КПД обогрева.  Итак, можно сказать, что моноблочная система представляет собой новое поколение нагревательных элементов, в которых техническое совершенство сочетается с долговечной и бесшумной работой.

Моноблочные нагревательные элементы имеют низкую температуру нагрева (3500 С) и достигают полной мощности за 1 минуту 25 секунд (у других нагревательных элементов температура нагрева от 4500  до 6000 С, а полная мощность достигается за 5–8 минут, что существенно влияет на экономию электроэнергии). Также моноблочные нагревательные элементы не пересушивают воздух, не задерживают пыль и пожаробезопасны в силу своих конструктивных отличий.

Защитный декоративный корпус с жалюзи для выхода нагретого воздуха нагревается 65 – 800  С и безопасен даже для детей. Как правило, современные конвекторы защищены от брызг и могут эксплуатироваться во влажных помещениях. Они очень просто монтируются четырьмя шурупами на любую поверхность внутренней отделки помещения. Фирмы, специализирующиеся на выпуске такого оборудования изготавливают его мощностью от    0,5 – 3 кВт  с шагом 250 Вт. Причем выпускаются две модификации: со встроенным термостатом и без термостата. Термостаты могут быть электронные или электромеханические. Первые отличаются бесшумностью работы, надежностью и высокой точностью (+/– 0,10  С), но они дороже электромеханических, точность которых составляет +/– 0,50  С, а со временем погрешность достигает 50  С. Следует заметить, что при одинаковом заданном уровне поддерживаемой температуры, электронные термостаты дают экономию до 20% электроэнергии по сравнению с электромеханическими. К недостаткам конвекторов следует отнести общий недостаток всех батарейных систем отопления: наличие конвекционных потоков воздуха, которые циркулируют по помещению, увлекая за собой пыль и создавая проблемы для людей больных астмой и воспалением слизистых оболочек. Кроме того, нерациональное, неравномерное распределение температур по высоте, при этом разница температуры между полом и потолком составляет 5 – 60  С (при высоте помещения 2,5 – 2,7 м).

Все многообразие выпускаемых конвекторов можно разделить по размерам на две группы: высокие (высота 40 – 45 см); узкие, длинные (плинтусные, высота 15 – 20 см). Плинтусные конвекторы удобны для установки под низкие окна, витражи. Температура нагревательного элемента несколько ниже, к тому же теплообмен на единицу длины ТЭНа ниже из-за того, что нет эффекта тяги. Однако размеры нагревательного элемента у плинтусных конвекторов  протяженнее. Эффективность по обогреву помещения у этих конвекторов не хуже, чем у высоких. Преимуществом плинтусных конвекторов следует считать меньшие конвекционные потоки и более равномерный прогрев помещения.	Существенным моментом при выборе этого оборудования является гарантийный срок и отличие в нагревательных элементах. Большинство фирм ограничивают это время 1 годом, т.е. одним отопительным сезоном. Однако у наиболее передовых производителей специализирующихся на электроотоплении этот срок составляет 3 года, при этом средний срок эксплуатации – 25 лет.

Инфракрасные излучающие обогреватели

Последние достижения в области систем прямого электрического отопления – инфракрасные излучающие обогреватели, предназначенные для создания теплового комфорта в жилых помещениях любого класса: больницах, коттеджах, офисах, магазинах, производственных и общественных помещениях. Они могут использоваться как основное и как дополнительное отопление через выносной термостат. Именно этот принцип отопления и сопровождает человека весь его исторический путь. Солнечная тепловая энергия – это классический пример инфракрасного излучающего отопления, тепло от костра в холодный вечер, камин – примеры этого принципа отопления.

Безопасность для человека

Основной вопрос, который возникает при первом знакомстве с инфракрасными обогревателями – это влияние на здоровье человека. А чтобы ответить на него, обратимся к физической сущности инфракрасного излучения.

Электромагнитный спектр длин волн, близких к инфракрасному, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

| 2 мкм | 4 мкм |  | 1 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловое излучение | Коротковолновое инфракрасное излучение | Средневолновое инфракрасное излучение | Длинноволновое инфракрасное излучение |

| Ультрафиолетовое излучение | Видимый свет | Инфракрасное излучение | Радиоволны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 нм (10-9) | 1 мкм (10-6) | 1 мм (10-3) | 1 м (100) |

Длина волны и интенсивность теплового излучения зависит в основном от температуры источника тепла. Чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Температура излучающей поверхности инфракрасных обогревателей от 1000  С до 7500  С, в зависимости от области применения. Для жилых зданий с высотой потолков          2,5 – 3,5 м  допустима температура излучающей поверхности 100 – 1200  С. Это наиболее мягкое и безопасное излучение, которое является более безвредным, чем костер или камин. Для открытых площадок, балконов с высотой более 4 м могут быть использованы температуры излучающей поверхности до 7500  С. Следовательно, используемый для отопления тепловой спектр частот безвреден для человека, что подтвердили и испытания, как независимых исследователей, так и фирм изготовителей. Сертификаты соответствия, выданные Российскими службами и соответствующие Европейские сертификаты, подтверждают безопасность этих приборов. Однако следует соблюдать рекомендации          фирм – производителей  по высоте установки и размещению оборудования.

Особенности эксплуатации инфракрасного отопления и его экономическая эффективность

По сравнению с конвекционным отоплением, где нагревается воздух и от него нагреваются предметы, при длинноволновом инфракрасном отоплении, наоборот, в первую очередь нагреваются предметы, а затем, от предметов тепло передается воздуху. Исследования показали, что при конвекционном отоплении с помощью радиаторов, температурный градиент по высоте составляет 1, 7 – 2,50  С/м, причем, теплый воздух естественным образом оказывается вверху, а холодный внизу. Это особенно существенно для дачного и коттеджного строительства, а так же первых и полуподвальных этажей городских многоэтажных зданий. При этом температуры у пола и потолка достигает 6 – 70  С.

При инфракрасном отоплении температура у поверхности пола выше, чем у потолка, температурный градиент приблизительно составляет 0,30  С/м. В этих условиях комфортная температура на высоте 1,5 м может быть понижена на 2 – 30  С без ущерба для человека, так как температура пола будет составлять 18 – 190  С. За счет существенного снижения затрат на отопление потолочной части и снижения комфортной температуры инфракрасное отопление на 20 – 25% экономичнее конвекторного. Некоторую экономию электроэнергии может дать локальный или зональный обогрев. Например, в складских помещениях рабочий стол и окружающая зона должны иметь более комфортный температурный режим, чем все остальное помещение. Установленные инфракрасные обогреватели обеспечат такой режим без сквозняков и опасных для здоровья вентиляторов. Особенно эффективно такое отопление для помещений с высокими потолками (склады, ангары, спортзалы, бассейны …). Экономия достигает 40 – 50% за счет того, что нет необходимости прогревать 80% объема, а конвекция теплого воздуха очень незначительна.

Преимущества инфракрасных обогревателей

Одно из важнейших свойств рассматриваемого отопления, это отсутствие или очень малые конвекционные потоки. Это приводит к исчезновению холодных сквозняков, турбулентных потоков частичек пыли, и, как следствие, уменьшается вероятность астматических приступов и воспаления слизистых оболочек. При проветривании помещения свежий холодный воздух меньше «выдувает» тепло, так как оно аккумулировано на поверхности стен, пола, предметов, в то время, как при конвекционном – в первую очередь в воздушном пространстве, то есть воздух может остыть, не проветрив помещение. Такие особенности инфракрасных обогревателей особенно полезны в системе здравоохранения: в больничных палатах, операционных и т.д. Если вы не ежедневно делаете уборку дачного дома или коттеджа, приезжаете туда на 1-2 дня в неделю, а то и реже, естественно, накапливается пыль. В таком случае включение традиционного или конвекторного отопления на полную мощность может отрицательно повлиять на ваше здоровье. Интересным отличительным свойством инфракрасного отопления является способность просушить и прогреть влажную стену. Вероятность промерзания стены, появления плесени и других неприятностей аналогичного характера зависит только от мощности обогревателя направленного на такую стену. Инфракрасные обогреватели с успехом используются для быстрого затвердевания бетона, сушки краски, расплавления льда и снега и т.д. Другая характеристика особенность – создание локальных зон повышенного теплового комфорта. Над рабочим столом работника склада, над ремонтной зоной в производственном помещении и т.п.

Принцип работы инфракрасных обогревателей

Сегодня для повышения теплового комфорта очень часто монтируются, так называемый «теплый пол». Это либо электрический кабель, либо система труб. Аналогичный эффект достигается и инфракрасными обогревателями с той лишь разницей, что не требуется производить демонтаж старого пола, утеплитель и другие затраты. Естественным образом материал полового покрытия, ковер или дорожка является утеплителем, сохраняя полученное тепло. В то время такие зоны как под мебелью, кроватью и т.п. не расходуют тепло. При кабельной системе эти области требуется обходить, в противном случае затраты энергии в них будут не эффективны. Другим достоинством является возможность простой перепланировки помещения, смены интерьера без привязки к настенным конвекторам или конфигурации уложенного кабеля. Так как инфракрасные обогреватели монтируются на потолок, следовательно, увеличивается полезная площадь помещения для более рационального размещения мебели и предметов, улучшается дизайн за счет отсутствия труб и радиаторов. С экологической точки зрения современное инфракрасное оборудование, предназначенное для эксплуатации в жилых помещениях, не сжигает кислород, не пересушивает воздух, не выделяет никаких вредных веществ и полностью пожаробезопасно. Как правило, температура задней стенки не выше 400  С, поэтому оно может монтироваться на любую поверхность потолка.

Термостаты для прямого электрического отопления

Термостаты для прямого электрического отопления делятся на два типа: электромеханические и электронные. Эти устройства позволяют регулировать температуру в помещении с 50  до 300  С.   То есть Вы устанавливаете, допустим, 250  С на термостате и если температура помещения становится выше 250  С, то термостат размыкает электрическую цепь и электрообогреватель отключается. А когда температура упадет ниже 250  С то он замыкает цепь и обогреватель снова включается. У каждого типа термостатов есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Электронные термостаты

Эти устройства преимущественно встроены в корпус обогревателя и отслеживают температуру в помещении с точностью +/-0,10  С. Из-за этого они являются более экономичными по сравнению с электромеханическими, и по надежности они лучше. На них распространяется гарантия обогревателя – до 3 лет.

Электромеханические термостаты

Как правило – выносные, то есть монтируются как электровыключатель освещения, в любом удобном месте, где он может отслеживать действительную температуру помещения. К достоинствам данных устройств следует отнести разнообразный внешний вид и набор функциональных возможностей, что позволяет легко вписать в любой интерьер, а так же решить сложные проблемы, связанные с управлением электроотоплением. Также одним термостатом можно управлять большим количеством обогревателей, с условием, что используется специальное реле. Деления на термостате проставлены в градусах Цельсия, что упрощает установку температуры, но не является точным. К недостаткам следует отнести: при переключении термостат издает щелчки, а также они менее точные и надежные по сравнению с электронными (со временем погрешность может достичь 50  С). Гарантийный срок составляет, как правило, 1 год. Кроме рассмотренных термостатов и программаторов для работы иногда требуются дополнительные приборы. Это силовые реле. Как правило, коммутируемый ток термостата 10 – 16 А, часто этого недостаточно. Используются специальные бесшумные реле на различную токовую нагрузку. Иногда полезно использовать переключающее реле. Например, допустимая нагрузка 20 А, причем в коттедже сеть отопления 20 А, и сеть водонагревателя с электросауной 20 А. Переключающее реле обеспечит временное отключение отопления на период нагревания воды и сауны, а затем автоматически возвращает к питанию отопления. Причем придельное значение допустимого тока не будет нарушено. Для экономии электроэнергии в помещениях, где человек появляется периодически, используется инфракрасный датчик присутствия в сочетании с термостатом. Это позволяет понижать температуру в помещении на 50  С во время отсутствия человека и автоматически включить нормальный, заданный режим отопления при появлении человека.

Для централизованной системы отопления при новом строительстве и реконструкции существующего жилищного  фонда можно существенно повысить энергетическую эффективность теплоснабжения, если потребитель будет сам регулировать количество потребляемого тепла и оплачивать только тепло, которое фактически употребил по физиологическим потребностям и экономическим возможностям. Такая возможность открывается только при использовании модульного отопления (в данном случае электрического).

Применение такой технологии должно быть закреплено нормативными требованиями и экономической мотивацией потребителя в энергосбережении, в том числе и за счет собственных средств, что должно быть поддержано законодательно.